Metodología de Cálculo de los Factores de Expansión de la Demanda

Resumen y Conclusiones: La presente minuta explicita la metodología de cálculo de los factores de expansión de la demanda de Metro, buses y los resultantes para el sistema. En resumen, estos son:

|  | Punta | Fuera de Punta |
| --- | --- | --- |
| Metro | 790 | 3.520 |
| Buses | 912 | 5.791 |
| Sistema | 894 | 5.318 |

- Preliminares

Para estimar la demanda global anual del sistema a partir de los flujos modelados, son empleados factores de expansión. Estos factores representan la cantidad de horas equivalentes que existen en un año de cada período modelado, de manera tal que al multiplicar las demandas modeladas por su respectivo factor y sumados los resultados, se obtenga la demanda total anual.

- Factores de expansión de Metro

Los factores de expansión de Metro, son calculados a partir de la información observada en el año 2001. La información relevante corresponde a la demanda representativa del modo en los períodos modelados punta y fuera de punta, la afluencia total de cada período de un día laboral normal y el total anual de afluencia observada por Metro.

Tabla 1: Horas diarias equivalentes por período representativo

para día laboral normal de Metro, observado año 2001.

| Período | Demanda representativa | Demanda media total por período | Horas diarias equivalentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Punta | 74.019 | 218.590 | 2,95 |
| Fuera de Punta | 40.914 | 538.357 | 13,16 |

Tabla 2: Días laboral normal equivalentes de Metro,

observados año 2001.

|  | Viajes |
| --- | --- |
| Demanda media día laboral normal | 756.947 |
| Demanda total anual | 202.490.384 |
| Días laboral normal equivalentes anual | 267,51 |

Con la información de las Tablas Nº1 y Nº2, se calculan los factores de expansión de la demanda de Metro, multiplicando el total de días laboral normal equivalentes por las horas diarias equivalentes calculadas para cada período.

Tabla 3: Factores de expansión de la demanda de Metro,

observados año 2001.

| Período | Factores de Expansión |
| --- | --- |
| Punta | 790 |
| Fuera de Punta | 3.520 |

- Factores de expansión de bus.

Considerando que en el caso de los buses no se tiene un dato observado de la demanda anual del sistema, se aplicó una metodología que permitiese salvar este inconveniente, la que es explicada a continuación.

A partir de la encuesta de interceptación en buses 2001, se obtuvo la demanda representativa de los períodos punta y fuera de punta. A partir de los resultados de la EODH 2001, se estimó el total de viajes que se realizan sobre el sistema de bus en los períodos punta y fuera de punta para los días tipo laboral normal, laboral estival, sábado normal y domingo normal. Con esta información se calculó el número de horas equivalentes, respecto  de las demandas representativas, para cada período en cada día. Seguidamente, se multiplican las horas equivalentes diarias por el número de días al año de cada tipo, para luego sumar estos resultados para cada período, obteniéndose los factores de expansión del modo. La mencionada información se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4: Cálculo de factores de expansión de buses

|  | Período Punta (*) | Período Fuera de Punta (**) | Días al año | Horas equivalentes punta-año según día | Horas equivalentes fuera de punta-año según día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda representativa | 449.752 | 155.676 |  |  |  |
| Demanda día laboral normal | 1.801.019 | 2.419.881 |  |  |  |
| Horas equivalentes | 4,00 | 15,54 | 204 | 817 | 3.171 |
| Demanda día sábado normal |  | 3.148.759 |  |  |  |
| Horas equivalentes |  | 20,23 | 43 |  | 870 |
| Demanda día domingo normal |  | 2.480.144 |  |  |  |
| Horas equivalentes |  | 15,93 | 54 |  | 860 |
| Demanda día laboral estival | 945.474 | 2.130.332 |  |  |  |
| Horas equivalentes | 2,10 | 13,68 | 45 | 95 | 616 |
| Demanda día sábado estival |  | 2.577.918 |  |  |  |
| Horas equivalentes |  | 16,56 | 9 |  | 149 |
| Demanda día domingo estival |  | 1.943.376 |  |  |  |
| Horas equivalentes |  | 12,48 | 10 |  | 125 |
|  | Factores de Expansión de Buses |  |  | 912 | 5.791 |

(*) Considera los viajes cuya hora media está entre 07:00 y 08:45, o 13:15 y 14:30, o 18:15 y 20:00. En el caso del período estival, no se considera la punta mediodía.

(**) El período fuera de punta se define como todo viaje distinto a uno de período punta. Los días sábado y domingo se consideran todo el día como fuera de punta.

- Factores de expansión del sistema.

Los factores de expansión del sistema, obedecen a un promedio ponderado de los factores de cada modo acorde a las demandas representativas de cada período, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5: Factores de expansión del sistema

|  | Punta | Fuera de Punta |
| --- | --- | --- |
| Buses |  |  |
| Factor de expansión | 912 | 5.791 |
| Demanda representativa | 449.752 | 155.676 |
| Metro |  |  |
| Factor de expansión | 790 | 3.520 |
| Demanda representativa | 74.019 | 40.914 |
| Sistema |  |  |
| Factores de expansión | 894 | 5.318 |