METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES EN LA CONSTRUCCION DE DEPÓSITOS Y TERMINALES DE BUSES.

INTRODUCCIÓN

La Región Metropolitana se declaró zona saturada por material particulado respirable, partículas totales en suspensión, monóxido de carbono y ozono. También se declaró zona latente por dióxido de nitrógeno. A raíz de tal situación, se estableció un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA RM), mediante D.S. Nº 16/1998 del MINSEGPRES.

El citado plan, contempla un conjunto de medidas para reducir los niveles de concentración en el aire, de los agentes contaminantes señalados hasta valores normados, mediante la reducción de emisiones de las actividades relacionadas con el transporte, la industria, el comercio, la construcción, la agricultura, las actividades domésticas y el polvo sedimentable.

La incorporación de nuevas fuentes y actividades, así como la ampliación de las existentes, traen consigo nuevas emisiones. Al respecto, el plan establece que las nuevas emisiones se podrán incorporar siempre y cuando estas no comprometan  las metas de reducción.

Las emisiones atmosféricas de la industria y el comercio, así como de la remoción de tierra, contribuyen con una parte importante del problema de contaminación de la Región Metropolitana y, en términos generales, su emisión aumenta en forma proporcional al crecimiento de la actividad económica de la región.

De las actividades que implica la construcción de terminales y depósitos de buses, el movimiento de tierra asociado y el transporte del mismo, genera emisiones a la atmósfera de substancias que se encuentran reguladas en el PPDA RM. Aunque estas emisiones son temporales y generan un efecto de importancia local, es necesario estimar y evaluar sus implicancias.

En general, las principales emisiones a la atmósfera de la construcción de terminales y depósitos de buses corresponden a material particulado respirable, gases provenientes de los tubos de escape de los camiones y maquinarias de la construcción y partículas totales en suspensión.

El objetivo de este Anexo dar una guía metodológica que  se requiere en el cálculo de  las emisiones a la atmósfera en la etapa de construcción de terminales y depósitos de buses para así evaluar si estas cumplen con las condiciones establecidas en el PPDA RM.

# 2.0	FUENTES DE EMISION DE Material Particulado respirable y gases

Las principales fuentes de emisión en la construcción de Terminales y Depósitos de Buses, están asociados a los movimientos de tierra para la preparación del terreno sobre el cual se efectúa la construcción. Tal preparación involucra la remoción de material, carga y descarga del camión, así como tránsito de camiones por huellas interiores (no pavimentadas) y el eventual transporte de material hacia un depósito final (vertedero autorizado si así se requiere) por caminos pavimentados y/o no pavimentados, por lo cual el titular de este tipo proyecto tendrá que realizar un estudio sobre la estimación de las emisiones y de esta manera saber si debe compensar el excedente de emisiones de MP y gases según el artículo 51 del PPDA RM.

La construcción de terminales y depósitos de buses considera, al menos,  la siguiente secuencia de actividades cronológicas, tanto sucesivas como superpuestas:

- Despeje del terreno;

- Caminos de vehículos;

- Caminos de tránsito peatonales;

- Sitios de depósito de buses ;

- Caminos de servicios;

- Oficinas y servicios;

- Áreas verdes.

# 3.0	Base metodológica

Nuestro país no cuenta con factores empíricos para estimar las emisiones fugitivas de polvo y gases que generan las distintas operaciones de este tipo de actividades. Por ello, se emplean los factores de emisión que proporciona el documento de la EPA AP 42 “Air Pollutant Emission Factors, Report AP 42 (1995)". Estos factores, proporcionan  un valor representativo de la cantidad de agentes contaminantes que emite a la atmósfera una actividad emisora. Dicho factor se expresa en peso del agente contaminante por unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad. En muchos casos, los factores de emisión representan la media de un conjunto de datos disponibles y, por lo general, se asume como representativo de períodos de largo plazo.

La ecuación general empleada para estimar las emisiones de polvo y gases para este tipo de proyecto es:

E = e*FA*(1-Ea/100),  donde:                                             (1)

E 	= 	Emisión (ton/año)

e 	= 	Factor de emisión.

FA 	= 	Factor de la actividad.

Ea 	=  Eficiencia de abatimiento.

La EPA recomienda que para estimar las emisiones de polvo de una construcción en particular, se desagregue en los distintos componentes de la operación. De esta manera, el proyecto de construcción es percibido como  un conjunto de operaciones, que implica el transporte y movimiento de materiales.

Las emisiones atmosféricas de MP10 y gases asociadas al proyecto corresponden a las siguientes actividades:

- Excavaciones

- Carga y descarga de camiones

- Tránsito de camiones en el interior del predio (caminos no pavimentados)

- Tránsito de camiones en el exterior del predio hasta su disposición final (caminos pavimentados y/o no pavimentados)

- Emisiones asociada a la combustión de motores (camiones, maquinaria de la construcción, calderas y grupos electrógenos)

Para estimar  las emisiones asociadas a la construcción de terminales y depósitos de buses, se debe considerar los factores de emisión definidos para este efecto en los documentos AP 42 y el Mejoramiento  del Inventario de Emisiones de la Región Metropolitana, los que son descritos en detalle en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3.0-1: Fórmulas para el cálculo de Factores de Emisión de PM10

| Actividad Generadora de Polvo | Factor de Emisión (e) | Variables | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación de Maquinaria (excavaciones) | e=k(0.45)s1.5M1.4 | s : % de finos del suelo | (1) |
|  |  | M : % humedad material |  |
| Carga y descarga de camiones | e = k(0,0016)(U2,2)1,3(M2)1,4 | k : factor tamaño partícula | (2) |
|  |  | U: Velocidad del viento (m/s) |  |
|  |  | M: Humedad del material (%) |  |
| Levantamiento de polvo por tránsito de buses en camino pavimentado | e=ksL20.65W31.5−C | sL: Carga de fino de la superficie, g/m2 | (3) |
|  |  | W: Peso medio del vehículo, ton |  |
|  |  | C: e por desgaste |  |
| Levantamiento de polvo por tránsito de buses en camino no pavimentado | e=ks12aW3b365−p365 | s : % de finos del suelo | (4) |
|  |  | W: Peso medio del vehículo, ton |  |
|  |  | p: días del año con pp  0.254 mm |  |
| Motor maquinaria | E=(FP * t * C * P) | FP: factor según potencia | (5) |
|  |  | C: Porcentaje de carga |  |
|  |  | t: tiempo de operación diaria (h) |  |
|  |  | P: Potencia Nominal (kW) |  |
| Motor camión liviano y pesado | 4,2074 V –0,7174 | V: Velocidad media del vehículo, km/hr | (6) |

Tabla Nº 3.0-2: Fórmulas para el cálculo de Factores de Emisión de Gases

| Actividad Generadora de Polvo | Factor de Emisión |  | Variables | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor Camión 2 ejes g/km-veh | CO | 18,64*v-0,6945 | v: Velocidad vehículo (km/hr) | (6) |
|  | HC | 30,09*v-0,8774 |  |  |
|  | NOX | 46,43*v-0,7535 |  |  |
|  | CC | 1233.2*v-0.6317 |  |  |
| Grupo Electrógeno | Según muestreo isocinético y/o características del equipo |  | En función de ecuación (1) |  |
| Caldera lb/106 pie3 | CO | 120000 | Valores constantes. Ver conversiones en referencias. | (7) |
|  | NOx | 0.64 |  |  |
|  | MP | 4.6 |  |  |
|  | COV | 5.5 |  |  |

5.0 REFERENCIAS

| Nº | Referencia |
| --- | --- |
| (1) | Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42: Chapter 11, Section 11.9 “Western Surface Coal mining”, Table 11.9-2. Factor en kg/hr |
| (2) | Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42: Chapter 13, Section 13.2.4 “Aggregate Handling and Storage Piles”. |
| (3) | Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42: Chapter 13, Section 13.2.1 “Paved Roads”. |
| (4) | Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42: Chapter 13, Section 13.2.2 “Unpaved Roads”. |
| (5) | Mejoramiento del Inventario de Emisiones de la Región Metropolitana: Capítulo2, Sección 2.1.5.2 “Maquinaria Terrestre”, Ecuación 2.5 |
| (6) | Mejoramiento de Inventario de Emisiones de la Región Metropolitana, Capítulo 3, Tabla 3.2 “Factores de Emisión para camiones”. Factor en gr/km-veh |
| (7) | Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42: Chapter 1 “External Combustion Sorces”, Section 1.4 |