CARGA CONTAMINANTE MEDIA DIARIA Y NORMA DE EMISIÓN PARA EFECTOS DE

DESCARGA A ALCANTARILLADO

A	CARGA CONTAMINANTE MEDIA DIARIA

Establecimiento Industrial: Aquel en el que se

realiza una actividad económica donde se produce una

transformación de la materia prima o materiales

empleados, dando origen a nuevos productos, o bien en

que sus operaciones de fraccionamiento, manipulación o

limpieza, no produce ningún tipo de transformación en su

esencia. Este concepto comprende a industrias, talleres

artesanales y pequeñas industrias que descargan

efluentes con una carga contaminante media diaria,

medida antes de toda forma de tratamiento, superior al

equivalente a:

a)   Si el establecimiento industrial descarga sus Riles

a una red de alcantarillado, la cual corresponde a un

servicio sanitario con población abastecida inferior o

igual a 100.000 habitantes, deberá someterse al

cumplimiento de esta norma si sus descargas de residuos

industriales líquidos tienen una carga media diaria

superior al equivalente a las aguas servidas de una

población de 100 personas (*), en uno o más de los

parámetros señalados en la tabla Nº 1:

Tabla Nº 1: Caracterización de aguas servidas domésticas

correspondientes a 100 habitantes.

Parámetros         Valor característico     Carga contaminante

100 Hab/día

Aceites y Grasas        60 (mg/L)             960 (g/día)

Arsénico              0,05 (mg/L)             0,8 (g/día)

Cadmio                0,01 (mg/L)            0,16 (g/día)

Cianuro                0,2 (mg/L)             3,2 (g/día)

Cobre                    1 (mg/L)              16 (g/día)

Cromo total            0,1 (mg/L)             1,6 (g/día)

Cromo hexavalente     0,05 (mg/L)             0,8 (g/día)

DBO5                   250 (mg/L)           4.000 (g/día)

Fósforo                  5 (mg/L)              80 (g/día)

Hidrocarburos           10 (mg/L)             160 (g/día)

Mercurio             0,001 (mg/L)            0,02 (g/día)

Níquel                 0,1 (mg/L)             1,6 (g/día)

Nitrógeno amoniacal     50 (mg/L)             800 (g/día)

PH                       6 - 8                 6 - 8 (**)

Plomo                  0,2 (mg/L)             3,2 (g/día)

Poder espumógeno          5 mm                  5 mm (**)

Sólidos sedimentables   6 ml/L 1h           6 ml/L 1h(**)

Sólidos suspendidos

totales                220 (mg/L)           3.520 (g/día)

Sulfatos (disueltos)   300 (mg/L)           4.800 (g/día)

Sulfuro                  3 (mg/L)              48 (g/día)

Temperatura                20°C                 20°C (**)

Zinc                     1 (mg/L)              16 (g/día)

(*)  Se considera una dotación de agua potable de 200

L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

(**) Expresados en valor absoluto y no en términos de

carga.

b)   Si el establecimiento descarga sus Riles a una red

de alcantarillado, la cual corresponde a un servicio

sanitario con población abastecida superior a 100.000

habitantes, entonces deberá someterse al cumplimiento de

esta norma si sus descargas de residuos industriales

líquidos tienen una carga media diaria superior al

equivalente a las aguas servidas de una población de 200

personas (*) para los parámetros orgánicos (DBO5,

fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos) y

una población de 100 personas para el resto de los

parámetros, en uno o más de los parámetros señalados en

la siguiente tabla Nº 2:

Tabla Nº 2: Caracterización de aguas servidas domésticas

correspondientes a 200 habitantes.

Parámetros            Valor característico    Carga contaminante

Aceites y Grasas          60 (mg/L)             960 (g/día)

Arsénico                0,05 (mg/L)             0,8 (g/día)

Cadmio                  0,01 (mg/L)            0,16 (g/día)

Cianuro                  0,2 (mg/L)             3,2 (g/día)

Cobre                      1 (mg/L)              16 (g/día)

Cromo total              0,1 (mg/L)             1,6 (g/día)

Cromo hexavalente       0,05 (mg/L)             0,8 (g/día)

DBO5                     250 (mg/L)           8.000 (g/día)

Fósforo                    5 (mg/L)             160 (g/día)

Hidrocarburos totales     10 (mg/L)             160 (g/día)

Mercurio               0,001 (mg/L)            0,02 (g/día)

Níquel                   0,1 (mg/L)             1,6 (g/día)

Nitrógeno amoniacal        50 mg/L)           1.600 (g/día)

pH                          6 - 8                   6 - 8

Plomo                    0,2 (mg/L)             3,2 (g/día)

Sólidos sedimentables    6 ml/L 1 h         6 ml/L 1 h (**)

Sólidos suspendidos

totales                  220 (mg/L)           7.040 (g/día)

Sulfatos (disueltos)      300 mg/L            4.800 (g/día)

Sulfuro                    3 (mg/L)              48 (g/día)

Temperatura                  20°C                 20°C (**)

Zinc                       1 (mg/L)              16 (g/día)

(*)  Se considera una dotación de agua potable de 200

L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

(**) Expresados en valor absoluto y no en términos de

carga.

B	LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS DESCARGAS DE

RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS A LAS REDES DE

ALCANTARILLADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN

DE AGUAS SERVIDAS

1  Los límites máximos permitidos están referidos a

unidades de concentración y corresponderán al valor

promedio diario de la concentración del correspondiente

parámetro, excepto en lo referido al parámetro DBO5, que

corresponderá a la carga mensual de este último.

2  Las descargas de efluentes que se efectúen a redes

de alcantarillado que no cuenten con plantas de

tratamiento de aguas servidas deberán cumplir con los

límites establecidos en la Tabla Nº 3:

Tabla Nº 3: Límites máximos permitidos para descargas de

efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que

no cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas.

Parámetros                   Unidad     Expresión     Límite

Máximo

Permitido

Aceites y grasas              mg/L        A y G        150

Aluminio                      mg/L        Al           10

Arsénico                      mg/L        As           0,5

Boro                          mg/L        B            4(1)

Cadmio                        mg/L        Cd           0,5

Cianuro                       mg/L        CN-          1

Cobre                         mg/L        Cu           3

Cromo hexavalente             mg/L        Cr+6         0,5

Cromo total                   mg/L        Cr           10

Hidrocarburos totales         mg/L        HC           20

Manganeso                     mg/L        Mn           4

Mercurio                      mg/L        Hg           0,02

Níquel                        mg/L        Ni           4

pH                            Unidad      pH           5,5 - 9,0

Plomo                         mg/L        Pb           1

Poder espumógeno              mm          PE           7

Sólidos sedimentables         ml/L 1 h    S.D.         20

Sulfatos                      mg/L        SO4-2        1.000(2)

Sulfuros                      mg/L        S-2          5

Temperatura                   °C          T°           35

Zinc                          mg/L        Zn           5

DBO5                          mg/L        DBO5         (3)

Fósforo                       mg/L        P           10 - 45(4)

Nitrógeno amoniacal           mg/L        NH4+         80

Sólidos suspendidos totales   mg/L        S.S.         300(5)

(1)  Si el contenido natural en la fuente de agua

potable del establecimiento industrial (distribuida por

el prestador de servicios sanitarios o fuente propia) es

mayor al indicado en la tabla, el límite máximo del

parámetro en la descarga será igual al contenido natural

del mismo.

(2)  Se aceptarán concentraciones entre 1.000 y 1.500

mg/L, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) pH = 8 - 9;

b) temperatura del residuo industrial líquido (°C)

£ temperatura de las aguas receptoras.

3) Los requisitos de este parámetro se establecen

en el punto 4.3 de esta norma.

4) El parámetro Fósforo tendrá límite máximo

permitido de 45 mg/L. En aquellos Riles descargados en

sistemas de alcantarillado que los dispongan

directamente o a través de un curso de agua tributario

directo, a un lago, laguna o embalse, naturales o

artificiales, este parámetro tendrá límite máximo

permitido de 10 mg/L.

5) Los establecimientos industriales podrán

solicitar al prestador de servicios sanitarios,

autorización para descargar efluentes con una

concentración mayor a 300 mg/l, siempre que ello no

provoque obstrucción a la red colectora, conforme a lo

dispuesto en el art. 21 inciso 2º del decreto con fuerza

de ley Nº 70 del año 1988, del Ministerio de Obras

Públicas sobre Fijación de Tarifas de Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado.

3  Para el cumplimiento del parámetro DBO5, según lo

dispuesto en el punto 4.2 de esta norma, se deberán

verificar en forma simultánea las siguientes

condiciones:

a)   El volumen de descarga mensual, VDM (L/mes) no debe

exceder el correspondiente al mes de mayor descarga del

año 1995.

En el caso que el establecimiento industrial cuente

con un caudal asociado a una factibilidad de

alcantarillado (FAC) otorgada con posterioridad al 1º de

enero de 1993, el volumen de descarga mensual no debe

exceder el volumen correspondiente a dicho caudal:

VER D.O. DEL 20.07.98

en que:

VDM    = volumen de descarga mensual (L/mes);

VDMmáx = volumen de descarga mensual máximo de 1995

(L/mes);

FAC    = volumen expreso, asociado a la factibilidad

otorgada por el prestador del servicio público de

recolección de aguas servidas (L/mes).

b)   La carga mensual de DBO5, CM (g/mes), debe ser

menor o igual a 0,75 g/L, multiplicado por el volumen de

descarga mensual, VDM (L/mes):

VER D.O. DEL 20.07.98

4  Las descargas de efluentes que se efectúan a redes

de alcantarillado que cuenten con plantas de tratamiento

de aguas servidas deberán cumplir con los límites

máximos señalados en la Tabla Nº 4:

Tabla Nº 4: Límites máximos permitidos para descargas de

efluentes que se efectúan a redes de alcantarillado que

cuenten con plantas de tratamiento de aguas servidas.

Parámetros                   Unidad     Expresión     Límite

Máximo

Permitido

Aceites y grasas              mg/L        A y G       150

Aluminio                      mg/L        Al          10

Arsénico                      mg/L        As          0,5

Boro                          mg/L        B           4(1)

Cadmio                        mg/L        Cd          0,5

Cianuro                       mg/L        CN-         1

Cobre                         mg/L        Cu          3

Cromo hexavalente             mg/L        Cr+6        0,5

Cromo total                   mg/L        Cr          10

Hidrocarburos totales         mg/L        HC          20

Manganeso                     mg/L        Mn          4

Mercurio                      mg/L        Hg          0,02

Níquel                        mg/L        Ni          4

pH                            Unidad      pH          5,5 - 9,0

Plomo                         mg/L        Pb          1

Poder espumógeno              mm          PE          7

Sólidos sedimentables         ml/L 1 h    S.D.        20

Sulfatos                      mg/L        SO4-2       1.000(2)

Sulfuros                      mg/L        S-2         5

Temperatura                   °C          T°          35

Zinc                          mg/L        Zn          5

DBO5                          mg/L        DBO5        (3)

Fósforo                       mg/L        P           10 - 15(4)

Nitrógeno amoniacal           mg/L        NH4+        80

Sólidos suspendidos totales   mg/L        S.S.        300

(1)  Si el contenido natural en la fuente de agua

potable del establecimiento industrial (distribuida por

el prestador de servicios sanitarios o fuente propia) es

mayor al indicado en la tabla, el límite máximo del

parámetro en la descarga será igual al contenido natural

del mismo.

(2)  Se aceptarán concentraciones entre 1.000 y 1.500

mg/L, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) pH = 8 - 9;

b) temperatura del residuo industrial líquido (°C)

£ temperatura de las aguas receptoras.

(3)   Los requisitos de este parámetro se establecen en

el punto 4.5 de esta norma.

(4)   El parámetro Fósforo tendrá límite máximo permitido

de 15 mg/L. En aquellos riles descargados en sistemas de

alcantarillado cuya disposición final se efectúa a un

afluente de un lago, a un lago, laguna o embalse,

naturales o artificiales, este parámetro tendrá límite

máximo permitido de 10 mg/L.

5  Para el cumplimiento del parámetro DBO5, según lo

dispuesto en el punto 4 de esta norma, se deberán

verificar en forma simultánea las siguientes

condiciones:

a)   El volumen de descarga mensual, VDM (L/mes) no debe

exceder el correspondiente al mes de mayor descarga del

año 1995.

En el caso que el establecimiento industrial cuente

con un caudal asociado a una factibilidad de

alcantarillado (FAC) otorgada con posterioridad al 1º de

enero de 1993, el volumen de descarga mensual no debe

exceder el volumen correspondiente a dicho caudal:

VER D.O. DEL 20.07.98

en que:

VDM    = volumen de descarga mensual (L/mes);

VDMmáx = volumen de descarga mensual máximo de 1995

(L/mes);

FAC    = volumen expreso, asociado a la factibilidad

otorgada por el prestador del servicio público de

recolección de aguas servidas (L/mes).

b)   La carga mensual de DBO5, CM (g/mes), debe ser

menor o igual a 0,3 g/L, multiplicado por el volumen de

descarga mensual, VDM (L/mes):

VER D.O. DEL 20.07.98

6  Los establecimientos industriales que descargan en

la red de alcantarillado los parámetros: DBO5, Fósforo,

nitrógeno amoniacal y sólidos suspendidos totales

(siempre que tales sólidos no provoquen obstrucción a la

red colectora), podrán solicitar al prestador de

servicios sanitarios autorización para descargar

efluentes con una concentración media diaria superior a

los valores máximos permitidos en la Tabla Nº 4 para los

parámetros: fósforo, nitrógeno amoniacal y sólidos

suspendidos totales y una carga mensual de DBO5 y/o VDM

(volumen de descarga mensual) superior a lo dispuesto en

el punto 4.4 de esta norma, conforme a lo dispuesto en

el inciso 2º del art. 21 del D.F.L. MOP Nº 70 del año

1988, sobre Fijación de Tarifas de Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado.