CARGA CONTAMINANTE MEDIA DIARIA Y NORMA DE EMISIÓN PARA EFECTOS DE

DESCARGA A AGUAS SUBTERRANEAS

A	FUENTE EMISORA

Establecimiento que descarga sus residuos líquidos  por medio de obras de infiltración tales como  zanjas, drenes, lagunas, pozos de infiltración, u otra obra destinada a infiltrar  dichos residuos a través de la zona no saturada del acuífero, como resultado de su proceso, actividad o servicio, con una carga contaminante media diaria superior en uno o más para los parámetros indicados en  la siguiente tabla:

#### Establecimiento emisor

| Parámetros | Valor Característico | Carga contaminante media diaria (equiv. 100 Hab/día) * |
| --- | --- | --- |
| Aceites y Grasas | 60 mg/L | 960 g/d |
| Aluminio | 1 mg/L | 16 g/d |
| Arsénico | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Benceno | 0,010 mg/L | 0,16 g/d |
| Boro | 0,75 mg/L | 12,8 g/d |
| Cadmio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Cianuro | 0,20 mg/L | 3,2 g/d |
| Cloruros | 400 mg/L | 6400 g/d |
| Cobre | 1 mg/L | 16 g/d |
| Cromo Hexavalente | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Fluoruro | 1,5 mg/L | 24 g/d |
| Hierro | 1,0 mg/L | 16 g/d |
| Manganeso | 0,3 mg/L | 4,8 g/d |
| Mercurio | 0,001 mg/L | 0,02 g/d |
| Molibdeno | 0,07 mg/L | 1,12 g/d |
| Níquel | 0,1 mg/L | 1,6 g/d |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | 50 mg/L | 800 g/d |
| Nitrito más Nitrato | 15 mg/L | 240 g/d |
| Pentaclorofenol | 0,009 mg/L | 0,144 g/d |
| Plomo | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Selenio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Sulfatos | 300 mg/L | 4800 g/d |
| Sulfuros | 3 mg/L | 48 g/d |
| Tetracloroeteno | 0,04 mg/L | 0,64 g/d |
| Tolueno | 0,7 mg/L | 11,2 g/d |
| Triclorometano | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Xileno | 0,5 mg/L | 8 g/d |
| Zinc | 1 mg/L | 16 g/d |

*)  Se consideró una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

Los residuos líquidos deberán mantenerse con un valor característico en un rango de pH entre 6 y 8 .

Los establecimientos que emitan una carga contaminante media diaria igual o inferior a lo señalado, no se consideran fuentes emisoras para los efectos del presente decreto y no quedan sujetos a la misma, en tanto se mantengan dichas condiciones.

###### B	LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS  SUBTERRANEAS

TABLA 1

###### Limites Máximos Permitidos para Descargar Residuos Líquidos

en Condiciones de  Vulnerabilidad Media

| CONTAMINANTE | UNIDAD | LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS |
| --- | --- | --- |
| Indicadores Fisicos y Químicos |  |  |
| Ph | Unidad | 6,0 – 8,5 |
| Inorgánicos |  |  |
| Cianuro | mg/L | 0,20 |
| Cloruros | mg/L | 250 |
| Fluoruro | mg/L | 1,5 |
| N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 |
| Sulfatos | mg/L | 250 |
| Sulfuros | mg/L | 1 |
| Orgánicos |  |  |
| Aceite y Grasas | mg/L | 10 |
| Benceno | mg/L | 0,01 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 |
| Tetracloroeteno | mg/L | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | 0,2 |
| Xileno | mg/L | 0,5 |
| Metales |  |  |
| Aluminio | mg/L | 5 |
| Arsénico | mg/L | 0,01 |
| Boro | mg/L | 0,75 |
| Cadmio | mg/L | 0,002 |
| Cobre | mg/L | 1 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0,05 |
| Hierro | mg/L | 5 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 1 |
| Níquel | mg/L | 0,2 |
| Plomo | mg/L | 0,05 |
| Selenio | mg/L | 0,01 |
| Zinc | mg/L | 3 |
| Nutrientes |  |  |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 |

TABLA 2

Limites Máximos Permitidos para Descargar Residuos Líquidos en Condiciones de  Vulnerabilidad Baja

| CONTAMINANTE | UNIDAD | LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS |
| --- | --- | --- |
| Indicadores Fisicos y Químicos |  |  |
| PH | Unidad | 6,0 – 8,5 |
| Inorgánicos |  |  |
| Cianuro | mg/L | 0,2 |
| Cloruros | mg/L | 250 |
| Fluoruro | mg/L | 5 |
| N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 |
| Sulfatos | mg/L | 500 |
| Sulfuros | mg/L | 5 |
| Orgánicos |  |  |
| Aceite y Grasas | mg/L | 10 |
| Benceno | mg/L | 0,01 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 |
| Tetracloroeteno | mg/L | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | 0,2 |
| Xileno | mg/L | 0,5 |
| Metales |  |  |
| Aluminio | mg/L | 20 |
| Arsénico | mg/L | 0,01 |
| Boro | mg/L | 3 |
| Cadmio | mg/L | 0,002 |
| Cobre | mg/L | 3 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0,2 |
| Hierro | mg/L | 10 |
| Manganeso | mg/L | 2 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 2,5 |
| Níquel | mg/L | 0,5 |
| Plomo | mg/L | 0,05 |
| Selenio | mg/L | 0,02 |
| Zinc | mg/L | 20 |
| Nutrientes |  |  |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 |