## ANEXO C

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE EMPLAZAMIENTO POR CATEGORÍA DE TV O DV

# Introducción

- Considerando las flotas de diseño que requieren ser evaluadas en el SEIA,  se presentan a continuación un conjunto de tablas conforme a las cuales el titular de un proyecto de TV o DV puede conocer a qué categoría corresponde el tipo de TV o DV que proyecta (Tablas TV en 45° y 90°, y DV en 45° y 90°), y cuáles son las normas técnico-urbanísticas que debe cumplir (Tabla Normas Técnicas por Categoría).

- Las Tablas TV y DV asocian la flota de diseño con la categoría correspondiente según superficie neta requerida en la OGUC. Ello tiene como objetivo que el proponente sepa qué categoría le corresponde de acuerdo a su flota de diseño, largo de buses y ángulos de estacionamiento para cada  TV (Tablas TV en 45° y 90°) y  DV (Tablas en 45° y 90°)

- La Tabla “Normas Técnicas por Categoría”, establece las condiciones y normas técnicas de cada categoría según lo exigidos en la OGUC. y que son requisitos que deben considerar para la selección de terrenos donde instalar  un TV o DV.

# Uso de Tablas

- El uso de las tablas para determinar las condiciones de emplazamiento por categoría se ilustra a partir de un ejemplo, en el que se considerará un caso hipotético de un proponente que considere una flota de diseño de 250 buses, de 15 metros de largo y con estacionamientos en 90º. En este caso se tiene que:

- Para determinar las características del TV:

- Primero se consulta la Tabla A-1 en 90º y luego se consulta la columna donde aparece  largo de 15 mts. (L 15), bajando hasta el rango correspondiente a los 250 buses. Luego se recorre la fila correspondiente identificando la categoría.  En este caso cae dentro de la categoría B4.

Una vez identificada la categoría  se revisan los requerimientos técnicos urbanísticos señalados en la Tabla B asociados a la categoría respectiva (en este caso B4), para la que se señalan los siguientes:

- Superficie :  Terreno neto entre 2500 m² y 5000 m² más superficies afecta a utilidad pública si corresponde, antejardines definidos en la Ordenanza local según comuna y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas cuando se admite uso de suelo residencial.

- Uso de suelo:    Infraestructura y actividades productivas.

- Los terminales de vehículos que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, una franja de 6 metros de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 m2.

- Vía que enfrenta:  Colectora o mayor.  Esto quiere decir que la distancia entre líneas oficiales no puede ser menor de 20 metros.

- Dotación mínima de Servicios: Sala Multiuso, Oficina , Servicios Higiénicos (2 lavamanos, 2 Inodoros).

- Requiere EISTU – Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano.

- Para determinar las características del DV:

- Con el mismo ejemplo antes señalado, primero se consulta la Tabla A-2 en 90º y se va a la columna donde aparece  L 15, bajando hasta el rango correspondiente a los 250 buses. Luego se recorre la fila correspondiente identificando la categoría.  En este caso cae dentro de la categoría B7.

Una vez identificada la categoría se revisa la Tabla B, en donde se define que los requerimientos para la categoría B7 son los siguientes:

- Superficie :  Terreno neto sobre 20.000 m² más superficies afecta a utilidad pública si corresponde, antejardines definidos en la Ordenanza local según comuna y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas cuando se admite uso de suelo residencial.

- Uso de suelo:    Infraestructura y actividades productivas.

- Los terminales de vehículos que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, una franja de 6 metros de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 m2.

- Vía que enfrenta:  Colectora o mayor.  Esto quiere decir que la distancia entre líneas oficiales no puede ser menor de 20 metros.

- Dotación mínima de Servicios: Sala alimentación, Sala descanso, Sala Multiuso, Oficina , Servicios Higiénicos (2 lavamanos, 2 Inodoros, aumentando 1c/100 buses)

- Requiere EISTU – Estudio sobre Transporte Urbano

# TABLA  TV en 45º

CATEGORIA Y SUPERFICIE DE TV CON ESTACIONAMIENTOS EN 45°, SEGÚN FLOTA DE DISEÑO ASIGNADA, QUE INGRESAN AL SEIA

| Categoría (Art. 4.13.6 OGUC) | Sup. Terreno Neto (1-2) (m²) (Art. 4.13.6 OGUC) | Flota de Diseño asignada a Terminal de Vehículos con estacionamiento en 45º |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buses L 9 | Buses L 12 | Buses L 15 | Buses L 18 |
| B1 | Hasta 600 |  |  |  |  |
| B2 | Más de 600 hasta 1.000 |  101 buses 716m² mínimo neto (1) |  101 buses 965 m² mínimo neto (1) |  |  |
| B3 | Más de 1.000 hasta 2.500 |  140 |  104 |  101 1138 m² mínimo neto (1) |  101 1303 m² mínimo neto (1) |
| B4 | Más de 2.500 hasta 5.000 |  350 |  259 |  220 |  192 |
| B5 | Más de 5.000 hasta 10.000 |  699 |  519 |  440 |  384 |
| B6 | Más de 10.000 hasta 20.000 |  1.397 |  1.037 |  879 |  768 |
| B7 | Más de 20.000 |  2.800 |  2.073 |  1.758 |  1.536 |

- La superficie del terreno neto, se determina descontando a la superficie total del predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas en la OGUC.

Lo anterior quiere decir que para calcular la superficie mínima total del terreno que se necesita  para la localización de un TV , se deberá considerar el terreno neto más las superficies destinadas a dar cumplimiento a lo requerido en Tabla B (ver más adelante),  referido a exigencias de la OGUC.

- Para el cálculo de la superficie neta requerida se considera el Artículo 45º bis B del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros (D.S. 212-92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el cual se adjunta en Anexo A.

# TABLA  TV en 90º

CATEGORIA Y SUPERFICIE DE TV CON ESTACIONAMIENTOS EN 90º SEGÚN FLOTA DE DISEÑO ASIGNADA, QUE INGRESAN AL SEIA

| Categoría (Art. 4.13.6 OGUC) |  |  | Sup. Terreno Neto (1-2) (m²) (Art. 4.13.6 OGUC) |  |  | Flota de Diseño asignada a Terminal de Vehículos con estacionamiento en 90º |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Buses L 9 |  |  | Buses L 12 |  | Buses L 15 |  | Buses L 18 |
| B1 |  | Hasta 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | Más de 600 hasta 1.000 |  |  |  101 999 m² mínimo neto (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  | Más de 1.000 hasta 2.500 |  |  |  101 |  |  |  101 1246 m² mínimo neto (1) |  |  101 1412 m² mínimo neto (1) |  |  101 1590 m² mínimo neto (1) |
| B4 | Más de 2.500 hasta 5.000 |  |  |  251 |  |  |  201 |  |  178 |  |  158 |  |
| B5 | Más de 5.000 hasta 10.000 |  |  |  501 |  |  |  402 |  |  355 |  |  315 |  |
| B6 | Más de 10.000 hasta 20.000 |  |  |  1.002 |  |  |  803 |  |  709 |  |  630 |  |
| B7 | Más de 20.000 |  |  |  2.003 |  |  |  1.605 |  |  1.417 |  |  1.259 |  |

- La superficie del terreno neto, se determina descontando a la superficie total del predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas en la OGUC.

Lo anterior quiere decir que para calcular la superficie mínima total del terreno que se necesita  para la localización de un TV, se deberá considerar el terreno neto más las superficies destinadas a dar cumplimiento a lo requerido en Tabla B (ver más adelante),  referido a exigencias de la OGUC.

- Para el cálculo de la superficie neta requerida se considera el Artículo 45º bis B del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros (D.S. 212-92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el cual se adjunta en Anexo A.

# TABLA  DV en 45º

CATEGORIA Y SUPERFICIE DE DV CON ESTACIONAMIENTO EN 45º SEGÚN FLOTA DE DISEÑO ASIGNADA, QUE INGRESAN AL SEIA

| Categoría (Art. 4.13.6 OGUC) | Sup. Terreno Neto (1–2) (m²) (Art. 4.13.6 OGUC) | Flota de Diseño asignada a Depósito de Vehículo con estacionamiento en 45º |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buses L 9 | Buses L 12 | Buses L 15 | Buses L 18 |
| B1 | Hasta 600 |  |  |  |  |
| B2 | Más de 600 hasta 1.000 |  11 622 m² mínimo neto (1) |  11 871 m² mínimo neto (1) |  |  |
| B3 | Más de 1.000 hasta 2.500 |  17 |  12 |  11 1044 m² mínimo neto (1) |  11 1209 m² mínimo neto (1) |
| B4 | Más de 2.500 hasta 5.000 |  41 |  29 |  24 |  21 |
| B5 | Más de 5.000 hasta 10.000 |  81 |  58 |  48 |  42 |
| B6 | Más de 10.000 hasta 20.000 |  161 | 115 |  96 |  83 |
| B7 | Más de 20.000 |  322 |  230 |  192 |  166 |

- La superficie del terreno neto, se determina descontando a la superficie total del predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas en la OGUC.

Lo anterior quiere decir que para calcular la superficie mínima total del terreno que se necesita  para la localización de un DV , se deberá considerar el terreno neto más las superficies destinadas a dar cumplimiento a lo requerido en Tabla B (ver más adelante),  referido a exigencias de la OGUC.

- Para el cálculo de la superficie neta requerida se considera el Artículo 45º bis B del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros (D.S. 212-92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el cual se adjunta en Anexo A.

# TABLA  DV en 90º

- CATEGORIA Y SUPERFICIE DE DV CON ESTACIONAMIENTO EN 90º SEGÚN FLOTA DE DISEÑO ASIGNADA, QUE INGRESAN AL SEIA

| Categoría (Art. 4.13.6 OGUC) | Sup. Terreno Neto (1- 2) (m²) (Art. 4.13.6 OGUC) | Flota de Diseño asignada que ingresa al SEIA Depósito de Vehículo con estacionamiento en 90º |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buses L 9 | Buses L 12 | Buses L 15 | Buses L 18 |
| B1 | Hasta 600 |  |  |  |  |
| B2 | Más de 600 hasta 1.000 |  11 905 m² mínimo neto (1) |  |  |  |
| B3 | Más de 1.000 hasta 2.500 |  12 |  11 1153 m² mínimo neto (1) |  11 1319 m² mínimo neto (1) |  11 1496 m² mínimo neto (1) |
| B4 | Más de 2.500 hasta 5.000 |  28 |  22 |  19 |  17 |
| B5 | Más de 5.000 hasta 10.000 |  56 |  44 |  38 |  34 |
| B6 | Más de 10.000 hasta 20.000 |  111 |  87 |  76 |  67 |
| B7 | Más de 20.000 |  221 |  174 |  152 |  134 |

(1)	La superficie del terreno neto, se determina descontando a la superficie total del predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas en la OGUC.

Lo anterior quiere decir que para calcular la superficie mínima total del terreno que se necesita  para la localización de un DV , se deberá considerar el terreno neto más las superficies destinadas a dar cumplimiento a lo requerido en Tabla B (ver más adelante),  referido a exigencias de la OGUC.

- Para el cálculo de la superficie neta requerida se considera el Artículo 45º bis B del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros (D.S. 212-92, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el cual se adjunta en Anexo A.

7	TABLA  NORMAS TÉCNICAS POR CATEGORÍA

CAPITULO 13 ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

| Categoría (Art. 4.13.6) | Sup. Terreno Neto 1 (m²) (Art. 4.13.6) | Tipo de Uso de Suelo (Art. 4.13.7 nº 1) | Vía de acceso (Art. 4.13.7 nº 1) | Franja de área verde Arborizada2 Ancho Mínimo (Art. 4.13.7 nº 2) | % máx. sup terreno neto para activ. Complemetarias (Art. 4.13.7 nº 3) | Infraestructura Física Dotación mínima de Servicios (Art. 4.13.7 nº 3) | Otras disposiciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Hasta 600 | Infraestructura, actividades productivas Equip. de clase comercio o servicios 3 | - Local 4 o mayor Servicio 5 o mayor | 2 metros | 15 % | Sala Multiuso, Oficina , Servicios Higiénicos (2 lavamanos, 2 Inodoros) | No requiere EISTU |
| B2 | Más de 600 hasta 1.000 | Infraestructura, actividades productivas Equip. de clase comercio o servicios | - Local o mayor Servicio o mayor | 2 metros | 15 % | Sala Multiuso, Oficina, Servicios Higiénicos (2 lavamanos, 2 Inodoros) | Art. 4.13.4. Los terminales de servicios de locomoción colectiva urbana, con excepción de los terminales externos, terminales de vehículos y depósitos de vehículos de las categorías B1, requerirán de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, el que se deberá acompañar a la solicitud de permiso de edificación del proyecto que se origine con motivo del emplazamiento del terminal, suscrito por un profesional especialista y aprobado por el Ministerio de Transportes yTelecomunicaciones. Art 4.13.7 Nº 3 En caso de que la superficie de terreno neta de un terminal de vehículos o de un depósito de vehículos sea superior a 600 m² deberán destinar un mínimo de 4% de su superficie al mantenimiento de vehículos, que incluya a lo menos en dicha superficie un área de lavado. Se entenderá por mantenimiento actividades tales como aseo, lavado 7 , pintado, revisión y reparación de los vehículos. |
| B3 | más de 1.000 hasta 2.500 | Infraestructura, actividades productivas Equip. de clase comercio o servicios | - Local o mayor Servicio o mayor | 4 metros | 15 % |  |  |
| B4 | más de 2.500 hasta 5.000 | Infraestructura, actividades productivas | - Colectora 6 o mayor | 6 metros | 25 % |  |  |
| B5 | más de 5.000 hasta 10.000 | Infraestructura, actividades productivas | - Colectora o mayor | 6 metros | 25 % | Sala alimentación, Sala descanso, Sala Multiuso, Oficina , Servicios Higiénicos (2 lavamanos, 2 Inodoros, aumentando 1c/100 buses) |  |
| B6 | más de 10.000 hasta 20.000 | Infraestructura, actividades productivas | - Colectora o mayor | 6 metros | 25 % |  |  |
| B7 | Más de 20.000 | Infraestructura, actividades productivas | - Colectora o mayor | 6 metros | 25 % |  |  |

1  	La superficie del terreno neto, se determinará descontando a la superficie total del predio, la que está afecta a utilidad pública, antejardines y las franjas destinadas a áreas verdes exigidas en la OGUC. La parte de la superficie de terreno neto que se destine a maniobra y circulación de los vehículos deberá ser segregada del resto del área mediante soleras y pavimentarse de acuerdo con las exigencias contempladas en la Ordenanza.

2 	Los terminales de vehículos  y depósitos de vehículos de servicios de locomoción colectiva urbana, que se emplacen en una zona en que se admite adicionalmente el uso de suelo residencial, deberán materializar, al interior del predio, en todo el perímetro con dichas propiedades que no esté ocupado con edificaciones y en los antejardines, una franja de área verde arborizada a razón de un árbol de hoja perenne por cada 16 m2.

3 	En estos casos, cuando adicionalmente se admita en la zona el uso de suelo residencial, los terminales deberán estar distanciados entre sí a un mínimo de 1.000 metros medidos desde el deslinde más cercano por el eje de la vía pública y cumplir con las condiciones y mitigaciones establecidas en la OGUC referidas a áreas verdes, vía de acceso, tipo de cierros, entre otras.

4  	Vía Local: La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 11 m.  El ancho mínimo de su calzada no debe ser inferior a 7 m, tanto si se trata de un sólo sentido de tránsito o doble sentido de tránsito.

5 	Vía de Servicio: La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 15 m. El ancho mínimo de su calzada pavimentada no debe ser inferior a 7 m , tanto si se trata de un sólo sentido de tránsito o doble sentido de tránsito.

6 	Vía Colectora: La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 20 m. El ancho mínimo de sus calzadas pavimentadas, en conjunto no debe ser inferior a 14 m.

7 	El área de lavado, deberá ser independiente de las demás áreas, estar nivelada, contar con pavimento con tratamiento superficial simple a lo menos, y tener canaletas que permitan el encauzamiento de las aguas hacia una cámara desgrasadora. En ningún caso las aguas provenientes del lavado de vehículos podrán descargar directamente en canales de regadío oalcantarillado de aguas servidas.