Unidad de Servicios Nº1

Buses Alfa S.A.

Informe Técnico del Servicio B07

-------

1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES	4

1.1 Descripción de la problemática.	4

1.2 Descripción de la modificación.	4

2. Diseño de la propuesta	6

2.1 Trazados y distancias	6

2.1.1 Detalle del trazado modificado	6

2.1.2 Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual	7

2.2 Identificación de las paradas Modificadas	7

2.2.1 Paradas nuevas en el sistema	7

2.2.2 Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía	11

2.2.3 Resumen Modificación de Paradas	11

2.3 Frecuencias propuestas versus situación actual	12

2.4 Capacidades propuestas versus situación actual	12

2.5 Flota propuesta versus situación actual	13

3 Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta	13

3.1 Indicador de Tiempo de Espera (ITE).	13

3.2 Análisis de transacciones	13

3.2.1 Transacciones en paradas eliminadas	14

3.2.2 Transacciones que pierden cobertura	14

3.3 Perfiles de Carga	15

3.4 Análisis de impacto en puntos de control IP	18

3.5 Aforos de tasas de ocupación	18

3.6 Análisis de transbordo	18

3.7 Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.	18

3.8 Reclamos	18

3.9 Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos	19

3.10 Niveles de evasión de los servicios	19

3.11 Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación	19

3.12 Generación de nueva cobertura	19

3.12.1 Vialidad	19

3.12.2 Demanda	19

2.1 Diferencia y justificación de flota adicional o sobrante producto de la modificación	20

3 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS	20

3.1.1 Cobertura	20

3.1.2 Tiempos de espera (frecuencias mínimas)	20

3.1.3 Tasa de ocupación o hacinamiento de buses	20

3.1.4 Transbordo	20

3.1.5 Servicios Expresos	20

3.1.6 Servicios Nocturnos	21

3.1.7 Sincronización	21

3.2 Impacto en tiempos de viaje	21

3.3 Impacto en tiempos de espera	21

3.4 Impacto en tiempos de acceso	21

3.5 Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada	21

3.6  Impacto financiero para la modificación	21

3.7 Otros	21

3.8 Conclusiones	21

# PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES

## Descripción de la problemática.

El Directorio de Transporte público Metropolitano ha propuesto a este concesionario la evaluación la generación de una nueva cobertura de transporte público a la comuna de Colina, provincia de Chacabuco. Esta cobertura contempla, en específico, el Barrio Industrial Los Libertadores que no posee transporte público integrado estándar Red lo que dificulta el desplazamiento de los vecinos y trabajadores del sector obligándolos a realizar transbordos entre distintos modos pagando diferentes tarifas.

## Descripción de la modificación.

La propuesta considera la extensión del servicio B07 hacia la comuna de Colina por las calles La Montaña, Coquimbo y Bayona, con el propósito de atender el requerimiento mencionado en el punto anterior. Esto genera mejoras importantes en términos de expansión del área urbana integrada y de mejoramiento de la interconexión con otros modos de transporte integrados tarifariamente.

La presente propuesta permite una conexión directa a la red de Metro y a los diferentes servicios que circulan por dentro y fuera de la Estación Intermodal Los Libertadores.

Tabla 1. Servicio a modificar y tipo de modificación incluido en la propuesta.

Figura 1: Vista general del trazado actual y modificado

Figura 2: Detalle del tramo modificado

# Diseño de la propuesta

## Trazados y distancias

## Detalle del trazado modificado

Tabla 2: Detalle de modificación de calles

## Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual

Tabla 3: Distancia y kilómetros comerciales situación actual y propuesta

## Identificación de las paradas Modificadas

## Paradas nuevas en el sistema

La propuesta considera contempla cuatro puntos de detención en la comuna de Colina, que beneficiarán a todos los usuarios que circulan por el sector, tanto residentes como usuarios que desean transportarse hacia Quilicura, este  concesionario se encuentra disponible para revisión en detalle de cualquier tipo de consulta o dude que se presente.

Tabla 4: Nuevos puntos de paradas a crear en el sistema

CATASTRO FOTOGRÁFICO

| Servicio | Unidad | Tipo de modificación | Tipo de medición | Ubicación | N° eventos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B07 | U8 | Extensión de Trazado | Catastro de Paradas | Colina | 4 |

Ubicaciones:

| ID | Eje Principal | Eje secundario | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bayona | Coquimbo | Bayona, después de Ruta 5 Norte |
| 2 | Bayona | Coquimbo |  |
| 3 | Coquimbo | La Montaña |  |
| 4 | La Montaña | Ruta 5 Norte |  |

Comentarios Generales:

1.- Bayona esq./Edo. Frei Montalva

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 1,90 M. | 2,30 M. | 3,70 M. |

2.- Bayona esq./Coquimbo

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 1,90 M. | 2,30 M. | 3,70 M. |

3.- Coquimbo esqu/ La Montaña

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | Ancho platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Mts. |  | 3 M. | 3,50 M. |

4.- Blvd. San Pedro

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. |  | 1,50 M. | 3,50 M. |

Figura 3: Esquema de fotografías del catastro de nuevos puntos de paradas.

Figura 4: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 1

| Largo disponible para la parada | Ancho de la vereda | Ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,70 Mts. | 1,50 Mts. | 7 Mts. | 3,60 Mts. |

## Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía

Tabla 5: Paradas modificadas por inclusión, eliminación, o cambio de nombre, horario o letrero de cortesía de servicios

## Resumen Modificación de Paradas

Tabla 6: Resumen modificación de paradas

Figura 8: Esquema de paradas eliminadas y adicionadas

Figura 8: Esquema de paradas nuevas y adicionales producto de la extensión del servicio B07-I en el sector

## Frecuencias propuestas versus situación actual

Tabla 7: Frecuencias máximas por macro periodo del día Laboral (buses/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B07– Anexo D.

## Capacidades propuestas versus situación actual

Tabla 8: Capacidades máximas por macroperiodo del día Laboral (plazas/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B07 – Anexo D.

Tabla 9: Tipo de bus a utilizar en servicio modificado

| Código TS | Tipo de Bus |
| --- | --- |
| 807 | Bus B |

## Flota propuesta versus situación actual

Este concesionario se encuentra en proceso de calcular y realizar el ajuste de oferta en la unidad para disponer el aumento de los 5 buses para la extensión.

Tabla 10: Flota máxima requerida (buses) por macro-periodo más cargados del día Laboral en situación actual y propuesta.

Ver detalle en B07– Anexo D.

# Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta

## Indicador de Tiempo de Espera (ITE).

En el proceso de observaciones emitidas por el DTPM se actualizaran la información de Indicador ITE del servicio B07.

Tabla 11: ITE situación actual por servicio

## Análisis de transacciones

Con el propósito de mostrar un mes representativo, que no considere la época estival, se muestra a continuación las transacciones del mes de junio de 2025 obtenidas desde el archivo del FTP “Matriz_MH_TRX_11junio2025”:

Tabla 12: Transacciones promedio diario por tipo de día

## Transacciones en paradas eliminadas

La propuesta no considera la eliminación de paradas, por lo tanto, no existen subidas ni bajadas afectadas.

## Transacciones que pierden cobertura

La propuesta no considera la eliminación de paradas, por lo tanto, no existen subidas ni bajadas afectadas.

## Perfiles de Carga

A continuación, se muestran los perfiles de carga para cada sentido en los periodos Punta Mañana (PMA) y Punta Tarde (PTA) de la última semana representativa disponibilizada, de abril de 2025:

Figura 9: Detalle del perfil de carga del servicio B07 sentido ida en macro periodo de 6:30 a 7:59 en los días representativos del mes de abril de 2025.

Figura 10: Detalle del perfil de carga del servicio B07 sentido ida en macro periodo de 16:30 a 20:29

en los días representativos del mes de abril de 2025.

## Análisis de impacto en puntos de control IP

El punto IP de la parada con medición se encuentra en proceso de medición producto de la extensión del servicio B07.

## Aforos de tasas de ocupación

Al ser una propuesta de carácter local, no fue necesario realizar muestras de ocupación en el punto de máxima carga que se encuentra en la comuna de Quilicura.

## Análisis de transbordo

La propuesta no abandona paradas que puedan generar transbordos desde o hacia el servicio B07

## Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.

Los tiempos de viaje de los usuarios actuales no se modifican pues la extensión contempla mantener el trazado integro.

## Reclamos

A continuación se observa, la tabla de reclamos del servicio B07 en donde ha tenido una tendencia a la baja los reclamos los dos últimos meses de operación.

## Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos

No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificación.

## Niveles de evasión de los servicios

A la fecha no se cuentan con antecedentes asociados a los niveles de evasión de este servicio.

## Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación

No aplica para esta propuesta, ya que es una extensión por vías ya consolidadas en la comuna de Colina.

## Generación de nueva cobertura

## Vialidad

La propuesta contempla la circulación por vias consolidadas y probadas ya con personal del DTPM.

## Demanda

Considerando la propuesta que es una extensión del servicio B07 hacia la comuna no se puede estimar el impacto de la demanda cautiva ya que el sistema no presenta origen / destino del punto de extensión.

Diferencia y justificación de flota adicional o sobrante producto de la modificación

Este concesionario se encuentra en proceso de calcular y realizar el ajuste de oferta en la unidad para disponer el aumento de los 5 buses para la extensión.

# PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

  - Estándares de calidad para la prestación de los servicios (apartado E.1 del Contrato de Concesión de uso de vías)

### Cobertura

| Propender a que los hogares dispongan de una parada o estación de algún servicio de transporte público (buses, metro y/o tren) a un máximo de 600 metros de distancia, y a que un 90% de ellos disponga de un paradero o estación a no más de 300 metros de distancia en horario diurno. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Tiempos de espera (frecuencias mínimas)

| Propender a que los usuarios no esperen más de 12 minutos durante la mayor parte del día. Esto implicará ofrecer servicios con frecuencias de al menos 5 buses por hora en los períodos de mayor demanda. Asimismo, en aquellos servicios en que se definan frecuencias menores, se propenderá a la publicación de horarios de paso en la medida que sea factible, con el fin de informar adecuadamente al usuario y reducir los tiempos de espera. | CUMPLE El servicio posee más de 5 b/h en los periodos de mayor demanda |
| --- | --- |

### Tasa de ocupación o hacinamiento de buses

| Propender a que cualquier servicio-sentido, en su tramo más cargado, no sobrepase el 90% en su relación demanda/oferta. Esto se resguardará a través de un adecuado diseño de los Programas de Operación –que considere márgenes de holgura a través de un diseño al 85% en la relación demanda/oferta– y a la supervisión en terreno del desempeño de los servicios. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Transbordo

| Propender a que los viajes de los usuarios tengan a lo más tres etapas para un par origen-destino. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Servicios Expresos

| Propender al desarrollo de servicios expresos que permitan que los usuarios puedan trasladarse de un punto a otro de la ciudad en el menor tiempo posible, analizando para ello los lugares de parada según la demanda de los usuarios, así como la utilización de corredores de transporte público y las vías expresas. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Servicios Nocturnos

| Propender a brindar cobertura nocturna a los usuarios a través de una red de servicios que operen durante toda la noche, conformada por servicios que operan únicamente en horario nocturno y servicios que operan durante las 24 horas. Asimismo, propender a que estos servicios, cuando se cumplan las condiciones operacionales establecidas, dispongan de horarios de paso publicados. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Sincronización

| Propender a que los usuarios que utilizan servicios con itinerarios tengan la posibilidad de transbordar de manera sincronizada con otros servicios de transporte, particularmente en los horarios nocturnos. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

## Impacto en tiempos de viaje

La implementación de la extensión del servicio permitirá mejorar los tiempos de viaje de los usuarios de los ejes del Barrio Industrial de la comuna de Colina producto del aumento de oferta que generará el servicio B07.

## Impacto en tiempos de espera

La implementación de la extensión del servicio permitirá reducir los tiempos de  espera de los usuarios de los ejes Barrio Industrial de la comuna de Colina  producto del aumento de oferta que generará el servicio B07.

## Impacto en tiempos de acceso

Esta propuesta no tiene impacto en los tiempos de acceso.

## Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada

Todos los buses del servicio poseen facilidades especiales para usuarios con movilidad reducida. Permitirá generar una nueva conexión desde el área de cobertura hasta su ubicación física del Barrio industrial.

## Impacto financiero para la modificación

La propuesta en particular genera un aumento de los kilómetros comerciales. Sin perjuicio de aquello, la propuesta en su conjunto reduce las condiciones asociadas a kilómetros comerciales establecidos.

## Otros

## Conclusiones

La propuesta permite extender el área de cobertura del Sistema Red, que en conjunto con la propuesta de bajas en otros servicios, permitirá atender a los trabajadores y vecinos de Colina sin aumentar la flota base contratada.