Unidad de Servicios Nº1

Buses Alfa S.A.

Informe Técnico del Servicio B13

-------

1.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES	4

1.1	Descripción de la problemática.	4

1.2	Descripción de la modificación.	4

2.	Diseño de la propuesta	6

2.1	Trazados y distancias	6

2.1.1	Detalle del trazado modificado	6

2.1.2	Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual	7

2.2	Identificación de las paradas Modificadas	7

2.2.1	Paradas nuevas en el sistema	7

2.2.2	Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía	8

2.2.3	Resumen Modificación de Paradas	8

2.3	Frecuencias propuestas versus situación actual	9

2.4	Capacidades propuestas versus situación actual	9

2.5	Flota propuesta versus situación actual	10

3	Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta	10

3.1	Indicador de Tiempo de Espera (ITE).	10

3.2	Análisis de transacciones	10

3.2.1	Transacciones en paradas eliminadas	10

3.2.2	Transacciones que pierden cobertura	11

3.3	Perfiles de Carga	12

3.4	Análisis de impacto en puntos de control IP	13

3.5	Aforos de tasas de ocupación	13

3.6	Análisis de transbordo	15

3.7	Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.	16

3.8	Reclamos	16

3.9	Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos	16

3.10	Niveles de evasión de los servicios	16

3.11	Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación	16

3.12	Generación de nueva cobertura	17

3.12.1	Vialidad	17

3.12.2	Demanda	17

3.13	Diferencia y justificación de flota adicional o sobrante producto de la modificación	17

4	PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS	18

4.1.1	Cobertura	18

4.1.2	Tiempos de espera (frecuencias mínimas)	18

4.1.3	Tasa de ocupación o hacinamiento de buses	18

4.1.4	Transbordo	18

4.1.5	Servicios Expresos	18

4.1.6	Servicios Nocturnos	18

4.1.7	Sincronización	19

4.2	Impacto en tiempos de viaje	19

4.3	Impacto en tiempos de acceso	19

4.4	Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada	19

4.5	Impacto financiero para la modificación	19

4.6	Otros	19

4.7	Conclusiones	19

# PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES

## Descripción de la problemática.

Mediante oficio N° 2074/2025 el Directorio de Transporte Público Metropolitano informa sobre los lineamientos a considerar en la presentación de propuestas para el proceso de elaboración del programa de operación para el periodo 2025-2026, entre los que se encuentran los siguientes:

- En respuesta a los cambios de movilidad en el Sistema de Transporte, dada la constante evolución de la ciudad y mejoras en la infraestructura de la red de transporte público, analizar y proponer ajustes de frecuencia, plazas y horarios de los servicios, que permitan mejorar y optimizar la oferta, manteniendo el balance de niveles de cargas entre oferta/demanda.

- Teniendo en consideración la mejora de calidad de servicios, para el beneficio de la ciudadanía, proponer mejoras de cobertura y conexiones a centros de salud, educación y otros servicios esenciales, como asimismo a estaciones de Metro y Metrotren. De esta forma se insta a complementar los requerimientos específicos de la presente minuta, de acuerdo con lo levantado por vuestra parte, conforme al Principio de la participación activa del Concesionario indicado en la Cláusula 1 del Contrato de Concesión.

El sector de Santo Tomás forma parte de Valle Grande por donde circula el servicio B13. Los usuarios deben caminar hasta calle La Montaña para acceder al servicio lo que genera un aumento en sus tiempos de viaje.

Por otra parte, por diversos canales este concesionario ha recibido reclamos sobre los niveles de hacinamiento de los buses del servicio B13 el que producto de aquello, en oportunidades, no es capaz de atender toda la demanda de usuarios que lo requiere.

## Descripción de la modificación.

La propuesta considera la modificación del servicio en la comuna de Lampa con el propósito de atender los lineamientos específicos del Oficio N° 2074/2025 de DTPM en el contexto de “Evaluar y proponer modificaciones de trazado para mejorar cobertura en el sector sur de Santo Tomás, Valle Grande.

La modificación propone mejorar la cobertura en Valle Grande accediendo a la Villa Santo Tomás a través del eje Boulevard Los Arrayanes.

A su vez, la propuesta considera una mejora en la frecuencia del servicio para los periodos PMA y PTA.

Tabla 1. Servicio a modificar y tipo de modificación incluido en la propuesta.

| Código TS | Código Usuario | Tipo de Modificación |
| --- | --- | --- |
| 813 | B13 | Modificación y aumento de frecuencia |

Figura 1: Vista general del trazado actual y modificado

Figura 2: Detalle del tramo modificado

# Diseño de la propuesta

## Trazados y distancias

## Detalle del trazado modificado

Tabla 2: Detalle de modificación de calles

## Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual

Tabla 3: Distancia y kilómetros comerciales situación actual y propuesta

## Identificación de las paradas Modificadas

## Paradas nuevas en el sistema

La propuesta no considera la creación de nuevos puntos de parada

Tabla 4: Nuevos puntos de paradas a crear en el sistema

Figura 3: Esquema de fotografías del catastro de nuevos puntos de paradas.

Figura 4: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 1

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 1,20 M. | 49 Cm. | 3,50 M. |

Figura 5: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 2

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mts. | 2 Mts. | 57 Cm. | 3,50 Mts. |

Figura 6: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 3

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | Ancho platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Mts. | 2 Mts. | 80 Cms. | 3,50 Mts. |

Figura 7: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 4

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Mts. | 2 Mts. | 2,35 Mts. | 3,50 Mts. |

Figura 8: Catastro fotográfico y ubicación Nuevo Punto ID 5

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Mts. | 2 Mts. | 3,40 Mts. | 3,50 Mts. |

## Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía

Tabla 5: Paradas modificadas por inclusión, eliminación, o cambio de nombre, horario o letrero de cortesía de servicios

| Código paradero Usuario | Tipo de Modificación | Código TS | Código Usuario | Sentido Servicio | Operación con Zona Paga | ¿Es punto de medición IP? | ¿Elimina último servicio de parada? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB2153 | Eliminación | 826 | B26 | Ida | NO | NO | NO |
| PB2115 | Eliminación | 826 | B26 | Ida | NO | NO | NO |

## Resumen Modificación de Paradas

Tabla 6: Resumen modificación de paradas

Figura 8: Esquema de paradas eliminadas y adicionadas

| Código TS | Sentido | Paradas vigentes eliminadas | Paradas vigentes agregadas | Paradas vigentes modificadas por otros motivos | Nuevos puntos de parada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | Ida | 2 | 0 | 0 | 6 |
|  | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 2 | 0 | 0 | 6 |

Figura 8: Esquema de paradas eliminadas y adicionadas

## Frecuencias propuestas versus situación actual

Tabla 7: Frecuencias máximas por macroperiodo del día Laboral (buses/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B13 – Anexo D.

## Capacidades propuestas versus situación actual

Tabla 8: Capacidades máximas por macroperiodo del día Laboral (plazas/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B13 – Anexo D.

Tabla 9: Tipo de bus a utilizar en servicio modificado

| Código TS | Tipo de Bus |
| --- | --- |
| 813 | Bus B |

## Flota propuesta versus situación actual

Como es sabido, Metropol estuvo en un proceso de cambio de software de programación finalizando el uso de Goal y pasando a utilizar la herramienta Optibus. Debido a que ambos programas emplean diferentes algoritmos de optimización, y además, utilizan distinta forma de parametrización esto generó una distribución distinta de la flota programada por línea. Es por tal razón que podrían observarse discrepancias numéricas respecto a la información enviada anteriormente, sin perjuicio de aquello, la flota de la unidad de negocio se mantiene dentro de los parámetros permitidos según Contrato.

En ese sentido se incorpora una tabla que muestra la optimización realizada con Goal y Optibus que permite comparar las optimizaciones correspondientes:

Tabla 10: Flota máxima requerida (buses) por macroperiodo más cargados del día Laboral en situación actual y propuesta

Ver detalle en B13 – Anexo D.

# Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta

## Indicador de Tiempo de Espera (ITE).

Con el propósito de mostrar un mes representativo, que no considere la época estival, se muestra a continuación el ITE del mes de marzo 2025:

Tabla 11: ITE situación actual por servicio

## Análisis de transacciones

Con el propósito de mostrar un mes representativo, que no considere la época estival, se muestra a continuación las transacciones del mes de noviembre de 2024 obtenido del archivo alojado en el FTP denominado “Matriz_MH_TRX_11Noviembre2024”:

Tabla 12: Transacciones promedio diario por tipo de día

## Transacciones en paradas eliminadas

La parada que genera mayor demanda es la PB2115 que de acuerdo al archivo “2024.11 sub_baj_pard_laboral” disponibilizado en el FTP genera la siguiente carga:

| Subidas_LABORAL_promedio |  |  | Bajadas_LABORAL_promedio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diarias | PMA (pax/h) | PTA (pax/h) | Diarias | PMA (pax/h) | PTA (pax/h) |
| 257 | 59 | 5 | 257 | 4 | 23 |

Sin embargo, esta parada será reemplazada por la parada “POR DEFINIR 4” que se muestra en la siguiente imagen:

Considerando lo anterior, el cuadro de la Tabla 14 queda como se muestra a continuación:

Tabla 14: Subidas y bajadas diarias por parada-servicio-sentido en paradas eliminadas

## Transacciones que pierden cobertura

Tabla 15: Transacciones afectadas por pérdida de cobertura

| Código TS | Sentido | Subidas promedio laboral | Bajadas promedio laboral | Subidas prmedio hora más cargada (mañana) | Bajadas promedio hora más cargada (mañana) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | Ida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Perfiles de Carga

A continuación, se muestran los perfiles de carga para cada sentido en los periodos Punta Mañana (PMA) y Punta Tarde (PTA) de la última semana representativa disponibilizada, de noviembre de 2024:

Figura 10: Detalle del perfil de carga del servicio B13 sentido Ida(circunvalar) en macroperiodo de 6:30 a 7:59 en los días representativos del mes de noviembre de 2024.

Figura 12: Detalle del perfil de carga del servicio B13 sentido Ida (circunvalar) en macroperiodo de 16:30 a 18:29 en los días representativos del mes de noviembre de 2024.

## Análisis de impacto en puntos de control IP

Esta propuesta no considera cambios en puntos de medición IP

## Aforos de tasas de ocupación

Se realizaron muestras de ocupación en el punto de máxima carga de acuerdo a lo señalado por el perfil de carga del punto 3.3 del presente informe. La parada aforada fue la PB1206 ubicada en Lib. Bdo. O’Higgins esq. Ana Frank en PMA y la parada PB1239 ubicada en Avenida Las Torres esq. Del Rodeo en PTA.

Los resultados de la medición se muestran en los siguientes cuadros:

Pasajeros por media hora Periodo PMA Parada PB1206

Pasajeros por hora Periodo PMA Parada PB1206

Pasajeros por media hora Periodo PTA Parada PB1239

Pasajeros por hora Periodo PTA Parada PB1239

Adicionalmente, para la liberación de flota se realizaron muestras de ocupación para el servicio B25 en el punto de máxima carga, cuyos gráficos se muestran a continuación

Perfil de carga servicio B25 PMA

Perfil de carga servicio B25 PTA1 y PTA2

De los perfiles de carga se desprende que los puntos de máxima carga para cada jornada son los siguientes:

PMA: PB925-El Guanaco / esq. Libertador

| Hora Movil | Cap. Ofrecida | Ocupación | %Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:30 a 06:59 | 180 | 28,8 | 16% |
| 07:00 a 07:29 | 90 | 27 | 30% |
| 07:30 a 07:59 | 180 | 108 | 60% |
| 08:00 a 08:29 | 90 | 54 | 60% |
| 08:30 a 09:00 | 270 | 55,8 | 21% |

| Hora Movil | Cap. Ofrecida | Ocupación | %Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:30 a 07:29 | 270 | 55,8 | 21% |
| 07:00 a 07:59 | 270 | 135 | 50% |
| 07:30 a 08:29 | 270 | 162 | 60% |

PTA1 PTA2: PB1959-Av. Independencia / esq. General Saavedra

| Hora Movil | Cap. Ofrecida | Ocupación | %Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:30 a 16:59 | 180 | 120 | 66,7% |
| 17:00 a 17:29 | 180 | 81 | 45,0% |
| 17:30 a 17:59 | 270 | 100,8 | 37,3% |
| 18:00 a 18:29 | 270 | 186 | 68,9% |
| 18:30 a 18:59 | 180 | 63 | 35,0% |
| 19:00 a 19:29 | 270 | 48,6 | 18,0% |
| 19:30 a 19:59 | 180 | 18 | 10,0% |
| 20:00 a 20:29 | 180 | 18 | 10,0% |

| Hora Movil | Cap. Ofrecida | Ocupación | %Carga |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:30 a 17:29 | 360 | 201 | 56% |
| 17:00 a 17:59 | 270 | 135 | 50% |
| 17:30 a 18:29 | 540 | 286,8 | 53% |
| 18:00 a 18:59 | 450 | 249 | 55% |
| 18:30 a 19:29 | 450 | 111,6 | 25% |
| 19:00 a 19:59 | 450 | 66,6 | 15% |
| 19:30 a 20:29 | 360 | 36 | 10% |

## Análisis de transbordo

La propuesta no abandona paradas que puedan generar transbordos desde o hacia el servicio B13

## Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.

El aumento de frecuencia del servicio mejorará los tiempos de espera, no solo considerando el tiempo entre pasadas de buses, sino también, el tiempo que el usuario debe esperar para subirse a un bus con capacidad.

## Reclamos

## Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos

No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificación.

## Niveles de evasión de los servicios

A la fecha no se cuentan con antecedentes asociados a los niveles de evasión de este servicio.

## Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación

Esta propuesta no considera cambios que requieran infraestructura para la operación debido a que ya cuenta con una construcción modular estándar y contenedores de industria minera que en total suman una superficie edificada de 18 m2. Estos espacios tienen como finalidad ofrecer servicios higiénicos, oficina de despacho, sala de espera, comedor y sala de reuniones.

Los buses se detienen por calle Aeropuerto que tiene capacidad para albergar buses sin problemas debido a que es una vía que no posee destino alguno en su entorno:

## Generación de nueva cobertura

## Vialidad

La propuesta contempla la circulación por los siguientes ejes con sus correspondientes características:

| EJE | VIALIDAD |
| --- | --- |
| BOULEVARD SAN PEDRO | Calzada bidireccional de 7 metros |
| BOULEVARD LOS ARRAYANES | Eje de dos calzadas de 7 metros con mediana entre calzadas |

El registro de la prueba de bus se encuentra en el siguiente en la carpeta de los archivos complementarios denominada “B13 Prueba de Bus”

## Demanda

La propuesta permite atender la demanda de la Villa Santo Tomás. El tramo abandonado de Av. La Montaña aún no posee infraestructura habitacional por su lado norte permaneciendo hasta la fecha con sitios eriazos.

## Diferencia y justificación de flota adicional o sobrante producto de la modificación

La propuesta requiere 3 buses en PMA y 3 buses en PTA los que serán obtenidos desde procesos de optimización y de reducciones de frecuencia de servicios que por su demanda están aptos para traspasar buses a este servicio que lo requiere, por ejemplo, desde el servicio B25.

# PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

  - Estándares de calidad para la prestación de los servicios (apartado E.1 del Contrato de Concesión de uso de vías)

### Cobertura

| Propender a que los hogares dispongan de una parada o estación de algún servicio de transporte público (buses, metro y/o tren) a un máximo de 600 metros de distancia, y a que un 90% de ellos disponga de un paradero o estación a no más de 300 metros de distancia en horario diurno. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Tiempos de espera (frecuencias mínimas)

| Propender a que los usuarios no esperen más de 12 minutos durante la mayor parte del día. Esto implicará ofrecer servicios con frecuencias de al menos 5 buses por hora en los períodos de mayor demanda. Asimismo, en aquellos servicios en que se definan frecuencias menores, se propenderá a la publicación de horarios de paso en la medida que sea factible, con el fin de informar adecuadamente al usuario y reducir los tiempos de espera. | CUMPLE El servicio posee más de 5 b/h en los periodos de mayor demanda |
| --- | --- |

### Tasa de ocupación o hacinamiento de buses

| Propender a que cualquier servicio-sentido, en su tramo más cargado, no sobrepase el 90% en su relación demanda/oferta. Esto se resguardará a través de un adecuado diseño de los Programas de Operación –que considere márgenes de holgura a través de un diseño al 85% en la relación demanda/oferta– y a la supervisión en terreno del desempeño de los servicios. | CUMPLE El aumento de frecuencias apunta a reducir los niveles de evasión o hacinamiento. |
| --- | --- |

### Transbordo

| Propender a que los viajes de los usuarios tengan a lo más tres etapas para un par origen-destino. | CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejoras sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Servicios Expresos

| Propender al desarrollo de servicios expresos que permitan que los usuarios puedan trasladarse de un punto a otro de la ciudad en el menor tiempo posible, analizando para ello los lugares de parada según la demanda de los usuarios, así como la utilización de corredores de transporte público y las vías expresas. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Servicios Nocturnos

| Propender a brindar cobertura nocturna a los usuarios a través de una red de servicios que operen durante toda la noche, conformada por servicios que operan únicamente en horario nocturno y servicios que operan durante las 24 horas. Asimismo, propender a que estos servicios, cuando se cumplan las condiciones operacionales establecidas, dispongan de horarios de paso publicados. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Sincronización

| Propender a que los usuarios que utilizan servicios con itinerarios tengan la posibilidad de transbordar de manera sincronizada con otros servicios de transporte, particularmente en los horarios nocturnos. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

## Impacto en tiempos de viaje

La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. La propuesta mejora, principalmente, los tiempos de acceso.

## Impacto en tiempos de acceso

Reduce caminatas desde la Villa Santo Tomás hasta Av. Aeropuerto. A su vez, con el aumento de frecuencia de 12 a 14 b/h reduce los tiempos de espera de 5 a 4,2 minutos, es decir, un 15% menos de espera.

## Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada

Todos los buses del servicio poseen facilidades especiales para usuarios con movilidad reducida.

## Impacto financiero para la modificación

La propuesta en particular genera un aumento de los kilómetros comerciales. Sin perjuicio de aquello, la propuesta en su conjunto se ajusta a las condiciones de aumentos de kilómetros comerciales establecidos en los contratos.

## Otros

## Conclusiones

La modificación propuesta para el servicio B13 en la comuna de Lampa responde de manera integral a los lineamientos establecidos por el Directorio de Transporte Público Metropolitano para el periodo 2025-2026, al mejorar tanto la cobertura territorial como los niveles de servicio. La extensión del trazado hacia la Villa Santo Tomás a través del eje Boulevard Los Arrayanes permitirá reducir los tiempos de acceso de los usuarios, favoreciendo especialmente a sectores que actualmente se encuentran subatendidos. Asimismo, el aumento de frecuencia en los periodos punta responde a las observaciones ciudadanas sobre hacinamiento, mejorando la capacidad de atención y reduciendo los tiempos de espera. La intervención se realiza sin impacto negativo en términos de cobertura ni en la infraestructura existente, aprovechando eficientemente la flota disponible mediante redistribución desde otros servicios con menor demanda. En conjunto, esta propuesta representa una mejora sustantiva en la calidad del servicio, coherente con los principios de eficiencia, cobertura y participación activa del concesionario.