Unidad de Servicios Nº1

Buses Alfa S.A.

Informe Técnico del Servicio B07

-------

1.	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES	4

1.1	Descripción de la problemática.	4

1.2	Descripción de la modificación.	4

2.	Diseño de la propuesta	6

2.1	Trazados y distancias	6

2.1.1	Detalle del trazado modificado	6

2.1.2	Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual	7

2.2	Identificación de las paradas Modificadas	8

2.2.1	Paradas nuevas en el sistema	8

2.2.2	Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía	15

2.2.3	Resumen Modificación de Paradas	15

2.3	Frecuencias propuestas versus situación actual	16

2.4	Capacidades propuestas versus situación actual	17

2.5	Flota propuesta versus situación actual	18

3	Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta	19

3.1	Indicador de Tiempo de Espera (ITE).	19

3.2	Análisis de transacciones	19

3.2.1	Transacciones en paradas eliminadas	19

3.2.2	Transacciones que pierden cobertura	19

3.3	Perfiles de Carga	19

3.4	Análisis de impacto en puntos de control IP	20

3.5	Aforos de tasas de ocupación	20

3.6	Análisis de transbordo	20

3.7	Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.	21

3.8	Reclamos	21

3.9	Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos	22

3.10	Niveles de evasión de los servicios	22

3.11	Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación	22

3.12	Generación de nueva cobertura	22

3.12.1	Vialidad	22

3.12.2	Demanda	22

2	PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS	23

2.1.1	Cobertura	23

2.1.2	Tiempos de espera (frecuencias mínimas)	23

2.1.3	Tasa de ocupación o hacinamiento de buses	23

2.1.4	Transbordo	23

2.1.5	Servicios Expresos	23

2.1.6	Servicios Nocturnos	24

2.1.7	Sincronización	24

2.2	Impacto en tiempos de viaje	24

2.3	Impacto en tiempos de espera	24

2.4	Impacto en tiempos de acceso	24

2.5	Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada	24

2.6	Impacto financiero para la modificación	24

2.7	Otros	24

2.8	Conclusiones	24

# PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ANTECEDENTES GENERALES

## Descripción de la problemática.

El Directorio de Transporte público Metropolitano ha propuesto a este concesionario el análisis de una nueva cobertura de transporte público en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco. Esta cobertura contempla, en específico, el Barrio Industrial Los Libertadores que no posee transporte público integrado estándar Red lo que hoy dificulta el desplazamiento de los vecinos y trabajadores del sector obligándolos a realizar transbordos entre distintos modos pagando diferentes tarifas.

## Descripción de la modificación.

La propuesta considera la extensión del servicio B07 hacia la comuna de Colina por las calles La Montaña, Coquimbo y Bayona, con el propósito de atender el requerimiento mencionado en el punto anterior. Esto genera mejoras importantes en términos de expansión del área urbana integrada y de mejoramiento de la interconexión con otros modos de transporte integrados tarifariamente.

La presente propuesta permite una conexión directa a la red de Metro y a los diferentes servicios de buses que circulan por dentro y fuera de la Estación Intermodal Los Libertadores.

Tabla 1. Servicios por modificar y tipo de modificación incluido en la propuesta.

Figura 1: Vista general del trazado actual y modificado B07 y B07y

Figura 2: Detalle del tramo modificado de la extensión del servicio B07

# Diseño de la propuesta

## Trazados y distancias

## Detalle del trazado modificado

Tabla 2: Detalle de modificación de calles

## Distancias y kilómetros comerciales de la propuesta versus situación actual

Tabla 3: Distancia y kilómetros comerciales situación actual y propuesta

## Identificación de las paradas Modificadas

## Paradas nuevas en el sistema

Se incorporan cinco paradas en el sistema que permitirán realizar subidas y bajadas gracias a la circunvalación del servicio. La elección de las paradas no estuvo exenta de complicaciones debido a que existe una amplia red de ciclovías que interfieren con la eventual detención de un bus cercano a la solera. Para ello se requerirá la colaboración de DTPM y del municipio en adaptar tramos de ciclovías para que sean compatibles con el ascenso y descenso de pasajeros, en particular con las paradas individualizadas con los ID 1 y 2.

Sin perjuicio de lo anterior, este concesionario está disponible para seguir buscando alternativas de paradas o proponer paradas que se encuentren muy distantes entre sí a modo de no interrumpir la ciclovía.

CATASTRO FOTOGRAFICO

| Servicio | Unidad | Tipo de modificación | Tipo de medición | Ubicación | N° eventos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B07 | U8 | Extensión de Trazado | Catastro de Paradas | Colina | 5 |

Tabla 4: Nuevos puntos de paradas a crear en el sistema

| ID | X | y | Eje | Desde | Hacia | Servicios- Sentido Nueva Parada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -33317605 | -70721443 | Pdte, Eduardo Frei Montalva | Cañaveral | La Montaña | B07I |
| 2 | -33311180 | -70724368 | Pdte, Eduardo Frei Montalva | La Montaña | Bayona | B07I |
| 3 | -33.308020 | -70.718043 | Bayona | Pdte, Eduardo Frei Montalva | Coquimbo | B07I |
| 4 | -33.309249 | -70.715622 | Coquimbo | Bayona | La Montaña | B07I |
| 5 | -33.312263 | -70.721168 | La Montaña | Bayona | Pdte, Eduardo Frei Montalva | B07I |

ID1.- Ruta 5 Norte, antes de La Montaña

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 2 M. | 60 cm. | 3,50 M. |

ID2.- Ruta 5 Norte/esq. Bayona

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 2 M. | 60 cm. | 3,50 M. |

ID3.- Bayona/ esq. Coquimbo

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. | 1,90 M. | 2,30 M. | 3,70 M. |

ID4.- Coquimbo /esq. La Montaña

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | Ancho platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 Mts. |  | 3 M. | 3,50 M. |

ID5.- La Montaña / esq. Ruta 5 Norte

| largo disponible para la parada | ancho de la vereda | ancho de platabanda | Dimensión del cajón de parada |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 M. |  | 1,50 M. | 3,50 M. |

## Paradas vigentes afectadas por inclusión de servicios, eliminación de servicios, y/o cambios de nombre, horario de operación, o modificación letrero de cortesía

Tabla 5: Paradas modificadas por inclusión, eliminación, o cambio de nombre, horario o letrero de cortesía de servicios

Tabla 6: Resumen modificación de paradas

## Resumen Modificación de Paradas

Figura 8: Esquema de paradas eliminadas y adicionadas

Figura 8: Esquema de paradas nuevas y adicionales producto de la extensión del servicio B07-I en el sector

## Frecuencias propuestas versus situación actual

Tabla 7: Frecuencias máximas por macro periodo del día Laboral (buses/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B07– Anexo D.

## Capacidades propuestas versus situación actual

Tabla 8: Capacidades máximas por macro periodo del día Laboral (plazas/hora) en situación actual y propuesta

Ver detalle en B07 – Anexo D.

Tabla 9: Tipo de bus a utilizar en servicio modificado

## Flota propuesta versus situación actual

Se realizó el análisis de flota con el aumento de oferta y sin aumento de oferta.

Tabla 10: Flota máxima requerida (buses) por macro-periodo más cargados del día Laboral en situación actual y propuesta.

Ver detalle en B07– Anexo D.

# Levantamiento de información para la evaluación de la propuesta

## Indicador de Tiempo de Espera (ITE).

A continuación

Tabla 11: ITE situación actual por servicio

## Análisis de transacciones

Con el propósito de mostrar un mes representativo se muestra a continuación las transacciones del mes de junio de 2025 obtenidas desde el archivo del FTP “Matriz_MH_TRX_11junio2025”:

Tabla 12: Transacciones promedio diario por tipo de día

A continuación, se observa el cuadro de análisis de TRX de los servicios B07 y B07y en donde el servicio B07y se observa disminuido esto es por el funcionamiento de la zona paga.

Las transacciones del servicio B07y pudieran estar subestimadas por el efecto generado por las zonas paga de la Estación Intermodal Los Libertadores.

## Transacciones en paradas eliminadas

La propuesta no considera la eliminación de paradas, por lo tanto, no existen subidas ni bajadas afectadas.

## Transacciones que pierden cobertura

La propuesta no considera la eliminación de paradas, por lo tanto, no existen subidas ni bajadas afectadas.

## Perfiles de Carga

A continuación, se muestran los perfiles de carga para cada sentido en los periodos Punta Mañana (PMA) y Punta Tarde (PTA) de la última semana representativa disponible, de abril de 2025:

Figura 9: Detalle del perfil de carga del servicio B07 sentido ida en macro periodo de 6:30 a 7:59 en los días representativos del mes de abril de 2025.

Figura 10: Detalle del perfil de carga del servicio B07 sentido ida en macro periodo de 16:30 a 20:29 en los días representativos del mes de abril de 2025.

## Análisis de impacto en puntos de control IP

El punto IP de la parada con medición se encuentra en proceso de medición producto de la extensión del servicio B07.

## Aforos de tasas de ocupación

No se consideraron muestras de ocupación.

## Análisis de transbordo

La propuesta no abandona paradas que puedan generar transbordos desde o hacia el servicio B07

## Estimación del impacto en los tiempos de viaje, espera y acceso.

A continuación, se observa el impacto de tiempo de viaje producto de la extensión del servicio hacia el sector industrial de la comuna de Colina, por periodo y según tipo de día.

## Reclamos

A continuación, se observa, la tabla de reclamos del servicio B07 en donde ha tenido una tendencia a la baja los reclamos los dos últimos meses de operación.

## Requerimientos de Municipalidades y Juntas de Vecinos

No existen requerimientos municipales ni de juntas de vecinos para la modificación.

## Niveles de evasión de los servicios

A la fecha no se cuentan con antecedentes asociados a los niveles de evasión de este servicio.

## Propuesta y estado de avance de Infraestructura para operación

No aplica para esta propuesta, ya que es una extensión por vías ya consolidadas en la comuna de Colina.

## Generación de nueva cobertura

## Vialidad

La propuesta contempla la circulación por las siguientes vías:

- Cañaveral: Una calzada de 7 mts por sentido, con mediana.

- Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva: Calzada unidireccional de 10,5 mts que se angosta en acceso a Autopista a una calzada unidireccional de 7 mts.

- Bayona: Calzada bidireccional con ciclovía al costado derecho.

- Coquimbo: Calzada bidireccional, sin acera.

- La Montaña: Calzada bidireccional, sin acera.

## Demanda

La base de datos proporcionada por City red no considera información específica asociada a las zonas incluidas en el presente estudio, lo que limita la posibilidad de realizar un análisis de demanda con el nivel de detalle requerido. Asimismo, la base de paradas disponible no individualiza la carga de pasajeros correspondiente a cada punto, lo que impide estimar de manera precisa los patrones de origen y destino. En consecuencia, no es posible desarrollar un estudio de demanda adecuado con los antecedentes disponibles. Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con transporte público en la zona, dada su marcado uso industrial y la existencia de fuentes laborales que operan como importantes atractores de viajes.

A modo de ejemplo, la zona 557 de la comuna de Quilicura no posee datos asociados al sector industrial de Colina.

Adicionalmente al analizar paraderos cercanos, de servicios que se superponen a la extensión del servicio B07 (servicio B42)  tampoco se generan resultados que permitan realizar un análisis.

## Diferencia y justificación de flota adicional o sobrante producto de la modificación

Se realizo el análisis de flota emitida por el DTPM en donde se envía las dos propuestas con y sin aumento de oferta el requerimiento de flota.

# PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

  - Estándares de calidad para la prestación de los servicios (apartado E.1 del Contrato de Concesión de uso de vías)

### Cobertura

| Propender a que los hogares dispongan de una parada o estación de algún servicio de transporte público (buses, metro y/o tren) a un máximo de 600 metros de distancia, y a que un 90% de ellos disponga de un paradero o estación a no más de 300 metros de distancia en horario diurno. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Tiempos de espera (frecuencias mínimas)

| Propender a que los usuarios no esperen más de 12 minutos durante la mayor parte del día. Esto implicará ofrecer servicios con frecuencias de al menos 5 buses por hora en los períodos de mayor demanda. Asimismo, en aquellos servicios en que se definan frecuencias menores, se propenderá a la publicación de horarios de paso en la medida que sea factible, con el fin de informar adecuadamente al usuario y reducir los tiempos de espera. | CUMPLE El servicio posee más de 5 b/h en los periodos de mayor demanda |
| --- | --- |

### Tasa de ocupación o hacinamiento de buses

| Propender a que cualquier servicio-sentido, en su tramo más cargado, no sobrepase el 90% en su relación demanda/oferta. Esto se resguardará a través de un adecuado diseño de los Programas de Operación –que considere márgenes de holgura a través de un diseño al 85% en la relación demanda/oferta– y a la supervisión en terreno del desempeño de los servicios. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Transbordo

| Propender a que los viajes de los usuarios tengan a lo más tres etapas para un par origen-destino. | CUMPLE |
| --- | --- |

### Servicios Expresos

| Propender al desarrollo de servicios expresos que permitan que los usuarios puedan trasladarse de un punto a otro de la ciudad en el menor tiempo posible, analizando para ello los lugares de parada según la demanda de los usuarios, así como la utilización de corredores de transporte público y las vías expresas. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Servicios Nocturnos

| Propender a brindar cobertura nocturna a los usuarios a través de una red de servicios que operen durante toda la noche, conformada por servicios que operan únicamente en horario nocturno y servicios que operan durante las 24 horas. Asimismo, propender a que estos servicios, cuando se cumplan las condiciones operacionales establecidas, dispongan de horarios de paso publicados. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

### Sincronización

| Propender a que los usuarios que utilizan servicios con itinerarios tengan la posibilidad de transbordar de manera sincronizada con otros servicios de transporte, particularmente en los horarios nocturnos. | NO CUMPLE La propuesta no tiene por objetivo generar mejorar sobre este ítem. |
| --- | --- |

## Impacto en tiempos de viaje

La implementación de la extensión del servicio permitirá mejorar los tiempos de viaje de los usuarios de los ejes del Barrio Industrial de la comuna de Colina producto del aumento de oferta que generará el servicio B07.

## Impacto en tiempos de espera

La implementación de la extensión del servicio permitirá reducir los tiempos de espera de los usuarios de los ejes Barrio Industrial de la comuna de Colina producto del aumento de oferta que generará el servicio B07.

## Impacto en tiempos de acceso

Esta propuesta no tiene impacto en los tiempos de acceso.

## Impacto sobre usuarios críticos en caso de necesidad identificada

Todos los buses del servicio poseen facilidades especiales para usuarios con movilidad reducida. Permitirá generar una nueva conexión desde el área de cobertura hasta su ubicación física del Barrio industrial.

## Impacto financiero para la modificación

La propuesta en particular genera un aumento de los kilómetros comerciales. Sin perjuicio de aquello, la propuesta en su conjunto se ajusta a las condiciones de aumentos de kilómetros comerciales establecidos en los contratos.

## Otros

Dentro de los procesos de observaciones y complementos a las propuestas, desde DTPM se ha generado la idea de “cerrar” el servicio en la comuna de Colina con el propósito de que los trazados ida y regreso se realicen por los mismos ejes. Para Metropol resulta una propuesta sensata de evaluar realizando esfuerzos adicionales para hacerlo.

## Conclusiones

La propuesta de extensión del servicio B07 hacia la comuna de Colina representa un hito para el sistema ya que hoy en día la comuna de Colina no presenta sistema Red de la cual para sus habitantes es un alto costo que trabajan en la región metropolitana.